# STF – Procedimento de atualização do BIOS

- Ligar o equipamento e incializar através do CD DE ATUALIZAÇÃO (primeiro boot).

- Neste primeiro boot, o CD identificará os MAC ADRESSES e o NÚMERO DE SÉRIE gravados no equipamento.

- Desligar o equipamento.

- Remover o cabo AC da fonte.

- Colocar o jumper SPI_FLASH.

- Conectar o cabo AC da fonte.

- Ligar o equipamento e inicializar através do CD DE ATUALIZAÇÃO (segundo boot).

- Serão exibidos os MACs e a seguinte pergunta: “Macs corretos? (S/N)”.

- Se os MACs estão corretos, pressionar a tecla S e, em seguida, pressionar a tecla ENTER. Neste caso, continuar o procedimento a partir do passo 14.

- Se os MACs não estão corretos, pressionar a tecla N e, em seguida, pressionar a tecla ENTER.

- Digitar o MAC da rede (ver o endereço na etiqueta sobre o conector da rede).

- Digitar  o MAC do AMT (ver o endereço na etiqueta sobre o conector da paralela).

MAC

AMT

MAC

REDE

- Desligar o equipamento. Neste caso, deve-se executar o procedimento a partir do passo 7.

- Neste momento, será efetuada a gravação automática do BIOS e dos MACs. Aguardar o fim da gravação.

- Desligar o equipamento.

- Remover o cabo AC da fonte.

- Remover o jumper SPI_FLASH.

- Fechar o jumper BATTERY.

- Aguardar 20 segundos.

- Remover o jumper BATTERY.

- Conectar o cabo AC da fonte. Quando o cabo AC for conectado, o micro ligará automaticamente.

- Pressionar a tecla DEL para acessar o SETUP.

- Selecionar a opção “Load Fail-Safe Defaults” e pressionar a tecla ENTER.

- Pressionar a tecla Y e, em seguida, pressionar a tecla ENTER.

- Selecionar a opção “Advanced BIOS Features” e pressionar a tecla ENTER.

- Configurar a opção “First Boot Device” com a opção CDROM.

- Pressionar a tecla F10 e, em seguida, pressionar a tecla ENTER.

- Desligar o micro e retirar o cabo AC da fonte.

- Aguardar 20 segundos.

- Conectar o cabo AC da fonte.

- Ligar o equipamento e inicializar através do CD (terceiro boot).

- Neste momento, será efetuada a gravação do número de série do equipamento. Este número será gravado automaticamente ou, se necessário, será solicitada a digitação do número de série (neste caso, basta digitar o número de série o equipamento e pressionar a tecla ENTER para continuar a gravação).

- Quando for exibida a mensagem “Operação Terminada”, pressionar qualquer tecla para visualizar os MACs gravados.

- Pressionar qualquer tecla para visualizar o número de série gravado (Serial Number).

- Pressione qualquer tecla para encerrar o processo.

- Verificar se as configurações do SETUP estão corretas, conforme abaixo:

| MENU | ITEM | VALOR |
| --- | --- | --- |
| Advanced BIOS Features | First Boot Device | Disabled |
| Advanced BIOS Features | Second Boot Device | Disabled |
| Advanced BIOS Features | Third Boot Device | Disabled |
| Advanced BIOS Features | Popup Boot Menu | Disabled |
| Integrated Peripherals | USB Keyboard Support | Enabled |
| Integrated Peripherals | USB Mouse Support | Enabled |
| Security Chip Configuration | Reset TPM Flag | Enabled |
| Security Chip Configuration | Security Chip | Enabled |
| Set Supervisor Password | testar | testar |